РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Молодежное муниципальное образование

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

в границах Молодежного муниципального образования

Иркутского района Иркутской области

Составлен по состоянию на июль 2023 г.

Автомобильная дорога по ул. 1-ая Центральная

Генеральный директор ООО «СНИДО» 				В.Б. Балабанов

Иркутск 2023 г.

Оглавление

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЧАЛА И КОНЦА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ	3

Схема	5

Краткая историческая справка	5

Ведомость протяженности дорожного покрытия по типам	6

Ведомость наличия и технического состояния дорожных знаков на автомобильной дороге	7

Ведомость водоотвода с проезжей части на автомобильной дороге	8

Ведомость наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных дорожек на автодороге	9

Ведомость застройки прилегающих к автомобильной дороге территорий	10

Ведомость наличия направляющих устройств на автомобильной дороге	11

Ведомость наличия и технического состояния озеленения на автомобильной дороге	12

Ведомость пересечений и примыканий на автомобильной дороге	13

Ведомость наличия и технического состояния автобусных остановок на автомобильной дороге	13

Ведомость наличия и технического состояния мостов (путепроводов) на автомобильной дороге	15

Ведомость наличия и технического состояния труб на автомобильной дороге	15

Ведомость наличия коммуникаций в пределах полосы отвода на автомобильной дороге	17

Ведомость наличия и технического состояния столбов освещения	18

Ведомость наличия и технического состояния ограждений на автомобильной дороге	19

Приложения	20

Карточки труб	20

Копии сертификатов и свидетельств о поверке	21

Линейный график	23

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЧАЛА И КОНЦА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Начало

Конец

Схема

Краткая историческая справка

Автомобильная дорога по улице 1-ая Центральная  расположена в границах Молодежного муниципального образования  Иркутского района Иркутской области.

Автомобильная дорога  – как элемент улично-дорожной сети, является дорогой местного значения (УДМ) и обеспечивает движение частного автомобильного транспорта.

По данным обследования фактическая длина дороги, не включая длину перекрёстков в начале и конце:   0,256 км.

Ведомость протяженности дорожного покрытия по типам

| № | Местоположение |  |  |  | Протяженность, п.м. | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От |  | До |  |  |  |
|  | Км | м | Км | м |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | асфальтобетон |
| Общая протяженность автомобильной дороги п.м.: |  |  |  |  |  | 256 |
| в том числе протяженность участков с покрытием из: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | асфальтобетон | 256 |

Ведомость наличия и технического состояния дорожных знаков на автомобильной дороге

| № | Местоположение |  | № знака по ГОСТ Р 52290 | Наименование знака | Расположение знака |  |  |  |  |  | Оценка состояния |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Слева по ходу движения |  |  | Справа по ходу движения |  |  | Наличие бермы (да/нет) |  | Техническое состояние | Материал стойки знака | Расстояние видимости знака (менее требуемой) | Изображение не по ГОСТ Р 52290 |
|  | Км | м |  |  | На примыкании | Прямое | Обратное | Прямое | Обратное | На примыкании |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 72 | 2.4 | "Уступите дорогу" |  |  |  |  |  | + |  |  | удовл. | металл |  |  |
| 2 | 0 | 162 | 2.4 | "Уступите дорогу" |  |  |  |  |  | + |  |  | удовл. | металл |  |  |
| 3 | 0 | 234 | 2.4 | "Уступите дорогу" |  |  |  |  |  | + |  |  | удовл. | металл |  |  |
| 4 | 0 | 264 | 2.4 | "Уступите дорогу" |  |  |  | + |  |  |  |  | неудовл. | металл |  |  |
|  |  |  | ИТОГО, шт : | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | слева : | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | справа: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведомость водоотвода с проезжей части на автомобильной дороге

Отсутствует

Ведомость наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных дорожек на автодороге

Отсутствует

Ведомость застройки прилегающих к автомобильной дороге территорий

Отсутствует

Ведомость наличия направляющих устройств на автомобильной дороге

Отсутствует

Ведомость наличия и технического состояния озеленения на автомобильной дороге

Отсутствует

Ведомость пересечений и примыканий на автомобильной дороге

| № | Местоположение |  |  |  | Тип покрытия | Длина, м | Обустройство |  |  |  |  | Год |  | Техническое состояние | Примечание (наименование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слева |  | Справа |  |  |  | Переходно-скоростные полосы (есть, нет) | Знак (есть, нет) | Труба | Сигнальные столбики (есть, нет) | Островок безопасности (есть, нет) | постройки | последнего капитального ремонта |  |  |
|  | Км | м | Км | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0 | 63 | асфальтобетон |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | ул. Угарова |
| 2 |  |  | 0 | 149 | асфальтобетон |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | ул. Иванишина |
| 3 | 0 | 199 |  |  | асфальтобетон |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | во двор |
| 4 |  |  | 0 | 225 | щебень/гравий |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | ул. Черных |
| 5 |  |  | 0 | 240 | тротуарная плитка |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | во двор |
|  |  |  |  | ИТОГО, шт: | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | слева: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | справа: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведомость наличия и технического состояния автобусных остановок на автомобильной дороге

Отсутствует

Ведомость наличия и технического состояния мостов (путепроводов) на автомобильной дороге

Отсутствует

Ведомость наличия и технического состояния труб на автомобильной дороге

| № | Местоположение |  | Вид перекрываемого препятствия (ручей, лог и пр.) | Конструкция (типовой проект, материал) | Год |  | Отверстие,м |  |  | Длина по лотку, м | Техническое состояние | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Км | м |  |  | постройки | последнего капитального ремонта | Количество очков | Диаметр (ширина) | Высота |  |  |  |
| 1 | 0 | 60 | Суходол | Круглая металл. |  |  | 1 | 0.5 |  |  | неудовлетворительное | На дороге |
|  |  | ИТОГО (шт./м.): |  | по материалам: |  |  |  |  |  | 0 | по расположению: |  |
|  |  |  |  | металл | 1 |  |  |  |  | 0 | на дороге | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | на примыкании слева | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на примыкании справа | 0 |

Ведомость наличия коммуникаций в пределах полосы отвода на автомобильной дороге

Отсутствует

Ведомость наличия и технического состояния столбов освещения

| № | Местоположение, км+м |  |  |  | Количество, шт |  | Год постройки | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало |  | Конец |  | Слева | Справа |  |  |
|  | км | м | км | м |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 73 | 0 | 118 |  | 2 |  | Двусторонний столб |
| 2 | 0 | 200 | 0 | 200 |  | 1 |  | Двусторонний столб |
|  |  |  |  | ИТОГО, шт: | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | слева: | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | справа: | 3 |  |  |  |

Ведомость наличия и технического состояния ограждений на автомобильной дороге

Отсутствует

Приложения

Карточки труб

Отсутствует

Копии сертификатов и свидетельств о поверке

Линейный график